Latvijas Kara muzejs veic tirgus izpēti pakalpojumam

“Par ēkas Smilšu ielā 20, Rīgā, ugunsgrēka signalizācijas, evakuācijas un balss izziņošanas sistēmas, apsardzes signalizācijas un videonovērošanas sistēmas ikmēneša tehnisko apkopi un remontu”

Līguma darbības laiks: 01.01.2020. – 01.01.2022.

Pretendents iesniedz:

- ikmēneša sistēmu apkalpošanas izmaksas (bez PVN);

- līguma darbības perioda kopējās izmaksas (bez PVN);

- kvalifikāciju apliecinošos dokumentus.

Pieteikumi iesniedzami elektroniski līdz 2020. gada 21. decembrim plkst. 12:00, sūtot uz e-pastu: ivars.veide@karamuzejs.lv

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Objektam: Latvijas Kara muzeja ēka Smilšu ielā 20, Rīgā

Ēkā uzstādītas un darbojas šādas sistēmas:

1. Adrešu analogā ugunsgrēka signalizācijas sistēma (Ziton ZP3 – 4L);

2. Ugunsgrēka evakuācijas un balss izziņošanas sistēma (BOSCH-Plena);

3. Apsardzes signalizācijas (DSC ar kontrolpaneli PC-6010) un videonovērošanas sistēma (13 fiksētās un 3 grozāmās kameras).

DARBU SASTĀVS VEICOT SISTĒMU IKMĒNEŠA TEHNISKO APKOPI UN REMONTU

1. Adrešu ugunsgrēka signalizācijas sistēma:

- vadības iekārtas nostrādāšanas un indikācijas darbības pārbaude;

- sistēmas vadības iekārtas, indikācijas un apziņotāj iekārtu vizuālā apskate un atklāto defektu novēršana. Iekārtu pārbaude saskaņā ar ierakstiem iedarbošanās gadījumā un bojājumu uzskaites žurnālā. Defektācijas akta sastādīšana iekārtu bojājumu gadījumā;

- pamata un rezerves barošanas avotu darbības pārbaude ( katru trešo mēnesi);

- sistēmas iekārtu profilaktiskā apkope, sistēmas testēšana un darbaspēju pārbaude.

- defektu novēršana, defektācijas akta sastādīšana iekārtu bojājumu gadījumā;

- ugunsdzēsības sistēmas darbspēju atjauno ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās vai bojājumu konstatēšanas brīža;

- vadības iekārtas zemējuma pārbaude, un sazemojuma pārejas pretestības mērījumi. Mērījumu protokolu sastādīšana (reizi 2 gados par papildus samaksu);

- iekārtas bojājumu novēršana (pēc Pasūtītāja izsaukuma – saskaņā ar apstiprinātiem defektācijas aktiem);

- tehniskās apkopes un remontdarbu uzskaites žurnāla aizpildīšana. Tehniskās dokumentācijas uzturēšana atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem.

2. Ugunsgrēka evakuācijas un balss izziņošanas sistēma:

- vadības iekārtas nostrādāšanas un indikācijas darbības pārbaude, fiksējot stāvokli uzskaites žurnālā;

- sistēmas vadības iekārtas, indikācijas un apziņotāj iekārtu vizuālā apskate un atklāto defektu novēršana. Iekārtu pārbaude saskaņā ar ierakstiem iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā. Defektācijas akta sastādīšana iekārtu bojājumu gadījumā;

- pamata un rezerves barošanas avotu darbības pārbaude (katru trešo mēnesi):

- sistēmas iekārtu profilaktiskā apkope, sistēmas testēšana un darbaspēju pārbaude;

- vadības iekārtas zemējuma pārbaude, un sazemojuma pretestības mērījumi. Mērījumu protokola sastādīšana (reizi 2 gados, par papildus samaksu);

- iekārtas bojājumu novēršana (saskaņā ar apstiprinātiem defektācijas aktiem):

- tehniskās apkopes un remontdarbu uzskaites žurnāla aizpildīšana. Iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāla pārbaude. Tehniskās dokumentācijas uzturēšana atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem.

3.  Apsardzes signalizācijas un video novērošanas sistēma:

- apskate, tīrīšana un regulēšana (1 reizi mēnesī);

- atklāto defektu novēršana. Defektācijas akta sastādīšana iekārtu bojājumu gadījumā.

4. Video novērošanas sistēma:

- apskate, tīrīšana un regulēšana (1 reizi mēnesī);

- atklāto defektu novēršana. Defektācijas akta sastādīšana iekārtu bojājumu gadījumā.

Apkopes speciālistu ierašanās notiek 2 stundu laikā (attiecināms uz visām uzstādītajām sistēmām) pēc informācijas saņemšanas par bojājumu konstatāciju vai iedarbošanās).

Ivars Veide

Latvijas Kara muzeja

Saimniecības un infrastruktūras nodaļas vadītājs

Mob. tālrunis: 28348724

E-pasts: ivars.veide@karamuzejs.lv